ZXF5300TXFDF20/ST6

水带敷设消防车

技术规格书

北京中卓时代消防装备科技有限公司

- 1、整车概述

整车采用中国重汽集团济南商用车有限公司生产的汕德卡ZZ5356V524MF1型二类底盘改制而成，配备变速箱取力器。整车具有发动机储备功率大、动力性能好、结构合理、造型美观等特点。

整车安装的贯通式副车架，上连接上装，下连接底盘，起到承上启下的作用，能有效避免车辆行驶过程中由于路面不平或者急刹车等产生的惯性力对上装产生的应力集中，最大程度保护了上装部件，延长了整车的使用寿命。

车厢前部为储物箱，后部为水带箱，主骨架均采用优质冷拔矩形钢管焊接而成，四周外封板采用高强度铝合金型材制作而成，内蒙板为铝合金平铝板，外蒙板为铝型材板，可有效防止漆面剥落（如磕碰、撞击）造成的蒙板锈蚀，最大程度延长了车厢的使用寿命。

水带清洗水箱采用不锈钢板焊接而成，罐体内部设有防荡板，底部设有纵向托梁，在保证方便维修保养的前提下，最大程度延长水箱的使用寿命。

水带摆放装置主要由水带收卷机构、横向移动装置、纵向摆放装置、底座等组成。能够对水带进行自动收卷和摆放，收卷效率高，节省人力。

配备高性能液压系统，液压系统压力稳定，可靠性高，给水带的收卷和清洗提供可靠的液压动力。

整车消防性能符合GB7956.1-2014、XF 39-2016标准要求，通过国家消防装备质量检验检测中心检验并取得工信部公告。底盘取得中国国家强制性产品认证证书，发动机排放符合GB17691-2018中第六阶段排放标准要求。

- 2、整车参数

| - 外廓尺寸 | - 约长11900mm×宽2550mm×高3980mm |
| --- | --- |
| - 满载总质量 | - 30000kg |
| - 比功率 | - ≥11kW/t |
| - 乘员人数 | - 1+1人 |
| - 最高车速 | - 90km/h |
| - 爬坡性能 | - 30% |

- 3、底盘参数

| - 品牌型号 | - 汕德卡ZZ5356V524MF1 |
| --- | --- |
| - 驱动型式 | - 6×4 |
| - 轴距 | - 5800mm+1400mm |
| - 最大允许总质量 | - 35000kg |
| - 发动机 | - 型号：MC11.46-61 |
|  | - 额定功率：341kW，最大净功率：338kW |
|  | - 最大扭矩：2207N.m/1000-1400rpm |
|  | - 排量：10.518L |
|  | - 排放标准：国Ⅵ b |
|  | - 燃油类型：柴油 |
| - 变速器 | - 手动档 |
| - 取力器 | - 变速箱取力器 |
| - 燃油箱 | - 300L |
| - 制动系统 | - 原厂前轮盘式制动器、ABS 防抱死制动系统和EBS（电控制动系统）、ESC汽车电子稳定系统、排气制动，加装液力缓速器 |
| - 驾驶室结构及配置 | - 双开门单排座驾驶室，乘员数2人，皮质座椅，配有三点式自动收缩的安全带；配冷暖空调，电动车窗，中控门锁，电动后视镜，驾驶室座椅可自动调节 |

- 4、水带敷设、收卷系统

| 水带敷设装置型号 | DF020H00U0000 |
| --- | --- |
| 水带收卷机构 | 水带收卷机头设置在车顶部，可自动左右移动，与水带理带机构配合，可将散落在地面上带接口的水带自动整齐地铺放在水带集装箱中，整套装置由液压系统提供动力，具有接口自动感应功能，无需人员控制。 |
|  | 自动理带装置由收卷机及控制系统组成，可自动整理、码放水带，无需人工操作，最大整理水带速度3km/h，与收带机收卷速度完全一致。当需要检查、整理、维护水带或水带箱时，自动收带理带系统可以0-3km/h的速度将水带有序地导出水带箱。 |
| 收放水带速度 | 回收水带速度0～3km/h，敷设水带速度0～15km/h 收放带速度可调 |
| 水带清洗装置 | 车辆收卷机构前部配有高压清洗系统，由液压动力单元、高压清洗机、水箱、高压水喷头等组成，在收带同时可对水带上下表面进行清洗，去除水带表面灰尘、泥浆等，保证水带干净存放。 高压清洗泵流量21L/min，压力8MPa；在导带机上下设置清洗喷嘴4个。 |

- 5、水带清洗水箱

| 容量 | 900L |
| --- | --- |
| 材质 | 不锈钢 |
| 板材厚度 | 3mm |
| 水箱附件 | 1个DN50溢流口 |
|  | 1个DN65放/注水口 |
|  | 1个液位传感器 |

- 6、消防水带存放箱

| 箱体容积 | 能容纳DN300大口径消防水带2000m及各类接口等设备 |
| --- | --- |
| 箱体结构 | 箱体为一体式框架结构，四周采用高强度铝合金型材制作而成；采用箱式护栏、后开门结构 |
|  | 前部器材箱内器材架为铝合金型材搭接，内饰板及内饰底板均为阳极氧化铝合金板 |
|  | 水带箱体内饰板为阳极氧化铝合金板，箱体底板为花纹钢板，底板上设有排水口 |

- 7、消防专用水带

| 水带规格 | 供水水带DN300 |
| --- | --- |
| 水带材质 | 高强度涤纶长丝编织物层，内外双面衬聚氨酯 |
| 水带性能 | 工作压力1.0MPa，爆破压力≥3.0MPa |
|  | 水带延伸率≤2%，膨胀率≤5% |
|  | 工作温度：-5℃ - +50℃ |
| 水带接口 | 与水带管径相匹配，无渗漏、爆破或滑脱现象，采用高强度锻造铝合金扣抓插转接口，采用锻造、数控加工、阳极氧化防腐处理； 设有自动保险锁止，具有连接简便，解脱迅速，可以与国产同规格水带接口连接；配置水带泄压接口； |

- 8、电气系统

| - 电源开关、指示灯 | - 整车设有电源总开关、水带收放和清洗控制开关、各类标志灯 |
| --- | --- |
| - 警灯、标识 | - 驾驶室顶部安装有LED红色长排警灯 - 车体两侧及尾部上部安装LED频闪灯 - 车尾顶部安装有警示和照明装置 - 下方设有安全标志灯及安全标识带 |
| - 警灯警报控制器 | - 功率200W，驾驶室内配有开关及手持扩音器 |
| - 工作照明灯 | - 车体两侧及尾部上部安装LED工作照明灯 - 器材箱内部设置高亮度LED灯 |
| - 360°全景影像 | - 10寸彩色液晶显示器（高清，128G内存，影像可自动更新），带倒车影像及大屏车载语音导航等仪器仪表设备 |
| - 其他电气附件 | - 配有消防车快速启动保障系统，可对消防车实施充电功能；设置电源转换器（DC24V-DC5V/DC24V-AC220V）可供各类用电设备车载电台等供电使用，设置2个对讲机充电底座；警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装附加电气均采用独立电路。 |

- 9、喷涂及标识

| - 驾驶室及车厢 | - 喷涂国产优质烤漆，采用符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中R03大红色 |
| --- | --- |
| - 副车架及车厢底部 | - 喷涂重型防腐漆，黑色 |
| - 卷帘门及内饰板 | - 经阳极氧化处理，铝本色 |
| - 后保险杠 | - 灰色，适当位置铺设铝合金花纹板防滑 |
| - 前后轮罩 | - 亚光灰色 |
| - 整车标识 | - 按消防救援车辆外观制式涂装要求进行涂装。车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》 |
| - 其它要求 | - 所有暴露金属面均彻底清洁、整理和喷漆。驾驶室及上装均采用内涂层等进行防腐处理。车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。 - 漆层质量符合QC/T 484-1999的相关规定； - 如有特殊要求，可按用户指定样式进行喷涂。 |

- 10、随车资料

| - 资料名称 | - 数量 |
| --- | --- |
| - 底盘使用、维护中文说明书 | - 3套 |
| - 底盘质量保修卡、合格证 | - 各1份 |
| - 底盘随车配件清单、发动机号、车架号拓印件 | - 各2份 |
| - 整车合格证、消防车一致性认证证书复印件、国家工信部公告、车辆技术参数表 | - 各1份 |
| - 上装使用操作说明书（中文），附操作演示示范光盘； | - 3套 |
| - 上装电路布线图、电器原理图、维修线路图（提供电子和纸质） | - 各3份 |
| - 上装维护保养说明书（中文、附电子版） | - 3套 |
| - 标准随车附件、器材清单 | - 各1份 |
| 消防车维修、保养手册以及零配件目录 | - 各1份 |

- 11、随车器材

| 序号 | 器材名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有衬里水带总成 | 10-300-100 | 20条 |  |
|  | 外扣水带接口扳手 | DN300、DN250通用型 | 4把 |  |
|  | 管式分水器 | DN300-2×DN150/4×DN80 | 2只 | 铝合金 |
|  | 管式分水器 | DN300-2×DN150 | 2只 | 铝合金 |
|  | 管式分水器 | DN150-4×DN80 | 4只 | 铝合金 |
|  | 有衬里水带总成 | 10-150-20 | 4条 |  |
|  | 内扣水带接口扳手 | DN150 | 4把 |  |
|  | 撬棒； |  | 2根 |  |
|  | 水带包布 | 标配 | 4套 |  |
|  | 强光手电 | 防水充电式 | 2只 |  |
|  | 水带护桥 | DN300 | 8套 | 铝合金或PP高分子 |
|  | 折叠式巡护用自行车 |  | 1辆 |  |
|  | 50m卷尺及铅垂 |  | 1套 |  |
|  | 干粉灭火器 | 2kg | 1具 |  |
|  | 备胎 | 与原车型轮胎一致 | 1个 |  |
|  | 底盘随车工具 | 按底盘标配 | 1套 |  |
|  | 备用接口 | DN300 | 1副 | 铝合金 |
|  | 转换接口 | DN300转DN250 | 1个 | 铝合金 |